重庆大江杰信锻造有限公司

比价定源邀请书

:

根据我公司生产经营的需求，为达到6300T热模锻下模座（新制）、上模座（修理）、保护板（新制）    项目的综合性价比最优，按照我公司比价管理办法规定，现我公司诚邀具备承接该项目能力的资信良好的合作方参加比价竞争。热忱欢迎各合作方积极参与！衷心期待诚信合作！

- 一、邀请比价内容

- 此次比价定源项目为6300T热模锻下模座（新制）、上模座（修理）、保护板（新制）  ；项目具体要求（见《项目报价表》）

二、报价方资格

报价方必须具有一般纳税人资格，注册资金要求≧30万元。

三、报交文件内容

1、报价资料（按我公司发出的《项目报价表》正确填报相关信息，不更改表中原有信息，需备注事宜可填入表内“备注”栏。检查确认填报信息后，投交电子资料和每页加盖公章的纸制资料）

2、法人代表授权委托书（签字并加盖公章）；

3、企业法人营业执照复印件(加盖公章）；

4、涉及安全、环保物资的要有《许可经销委托证书》复印件(加盖公章）（原件备查）。

四、报价文件的密封与标识

1、报价方须将报价表单独密封，并在信封上注明“报价表，请于比价时启封”字样。

2、报价方应将所需报交文件一并装入信封内，注明单位全称、地址、邮编、开户银行、账号、联系人及联系方式，并在规定时间内送达我公司指定地点。

3、报价为17%含税价，报价包括上、下模座、保护板、配件的材料、加工、探伤、装配、热处理、运输等所有费用。

五、报价要求

1、报价物资必须注明品牌（生产厂家）、正常使用寿命（质保期承诺）、交货期、售后服务承诺期限等信息，否则报价作废。

2、我公司发出的《项目报价表》中有指定物资品牌（生产厂家）、正常使用寿命（质保期承诺）、交货期、售后服务承诺期限等要求的，报价方必须按要求进行填报；我公司发出的《项目报价表》中无指定物资品牌（生产厂家）、正常使用寿命（质保期承诺）、交货期、售后服务承诺期限等要求时，报价方按自己能提供的最优的物资品牌（生产厂家）、正常使用寿命（质保期承诺）、交货期、售后服务承诺期限等信息进行填报，并严格执行承诺。

3、为确保比价定源活动的正常进行、合同的正常履行，防止恶意竞争，保障各方的合法权益，报价方必须缴纳参选保证金，合作方必须缴纳履约保证金。报价方在报交截止时间前需向我公司缴纳  5 万元参选保证金（如在我公司账上有应付账款的，可从应付账款中转 5 万元作为参选保证金）。比价活动结束后，如报价方未成为合作方，我公司在比价活动结束后3个工作日内将参选保证金全额退还报价方（或转入报价方在我公司的应付账款中）。如报价方成为合作方，该参选保证金转作为履约保证金，在履约期结束后3个工作日内退还（或转入合作方在我公司的应付账款中）。

4、报价方不得以他人名义参加或者以其他方式弄虚作假，否则报价作废、没收保证金、取消当期及以后三期以上参选资格并予以公示，构成犯罪的，依法移交相关司法机构追究法律责任。

5、报价方不得相互串通、恶意高价谋利，我公司相关人员将不定期深入市场上进行寻价比价，如果发现合作价格严重高于市场价，将与合作方进行协商调价，协商不成我公司有权单方解除合同、没收保证金、取消当期及以后三期以上参选资格。

6、报价方被确定为合作方后，必须履行合同签定义务、必须按合同约定执行。我公司会对合作方进行评审和考核，如果合作方在合同履行过程中不能达到我公司相关要求的，视情节轻重考核处罚（处罚款项从履约保证金中扣除）、终止对应项目合作。我公司将寻其他资源顶替合作方执行协作，因此发生的费用将从合作方的履约保证金中扣除，情节严重时我公司有权单方解除合同。

7、报交截止时间

1）请报价方于  2018  年 4 月 17 日前将报交文件送至重庆大江杰信锻造有限公司采购部，逾期无效。

2）请报价方于  2018  年 4 月 17 日前将参选保证金存入我公司指定账户、或将财务转账承诺书（加盖财务专用章）交至重庆大江杰信锻造有限公司采购部，逾期无效。

通讯地址：重庆市巴南区鱼洞镇重庆大江杰信锻造有限公司。

联系人：                   邹华云

联系电话：                 18223474986

邮政编码：401321

六、报价文件获取办法

请参与投标单位或授权人（持授权委托书）于  2018 年 4 月 4 日前到重庆大江杰信锻造有限公司采购部领取报价文件及相关资料。

七、比价说明

1、比价时间： 2018 年  4  月 18 日   地点：重庆大江杰信锻造有限公司

2、比价说明：

1）我公司将所有的报价文件收集完毕并确定有效后，在重庆大江杰信锻造有限公司进行公开比价。

2）比价时，由我公司办公室成员检查报价文件的密封情况，确认无误后，由管理工作领导小组当众拆封。

3）评定原则：

（1）我公司保证评定严格遵循公开、公平、公正、诚信的原则。

（2）管理工作领导小组可以要求报价方对报交文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

4）评定方法和流程：

此次比价定源，实行        “最低价评定法”          比价定源评定流程：

1、管理工作办公室根据报价方对各加工项的第一次密封报价情况进行评审排序，各加工项对应的最低报价方为第一顺序合作方。

2、评审排序后，由业务主办单位将第一次密封报价中各加工项的最低报价整理标注并作为第二次密封报价的基本要求形成《项目报价表》交管理工作办公室发放给各报价方进行第二次密封报价，第二次密封报价应低于第一次密封报价的最低报价，第二次密封最低报价小于等于管理工作办公室根据市场行情评估的评估价则评定为合作最低价。合作最低价报价方为第二顺序合作方。

3、第一顺序合作方有优先选择按各加工项的合作最低价签约的权利，如第一顺序合作方放弃签约，则由第二顺序合作方按各加工项合作最低价签约。

4、比价定源评定流程执行完后，由管理工作办公室负责完成《比价定源结果汇报》，报请管理工作领导小组审批定源。定源后5个工作日内，由业务主办单位按定源结果完成合同签定。定源确定的合作方必须按定源结果签定合同，否则，每项处罚1000元，达10项则按恶意竞争处理，没收保证金、取消当期及以后三期以上参选资格。再在其他报价方中优选合作方。

5）发布评定结果：

评定结果确定后，由我公司采购部向各报价方发出评定结果通知，同时通知确定的合作方签定合同。确定的合作方必须按评定结果签定合同，否则按恶意竞争处理，没收保证金、取消当期及以后三期以上参选资格。再在其他报价方中优选合作方。

八、执行

1、评定结果通知发出后  5  个工作日内由我公司    采购部     与合作方签订合同、保供承诺书等。

2、评定结果通知发出后5日内由我公司    技术中心   与合作方签订质量协议。

3、此次比价定源项目的执行期为  12  个月。

4、合作方在履约过程中，必须严格按评定结果执行，如不能达到相关要求的，视情节轻重考核处罚（处罚款项从履约保证金中扣除）、终止对应项目合作。我公司将寻其他资源顶替合作方执行协作，因此发生的费用将从合作方的履约保证金中扣除，情节严重时我公司有权单方解除合同。

5、我公司采购部与质量部等相关部门共同负责对合作方进行制度化月度业绩评价。对当月业绩评价不合格的合作方提出警告，要求限期整改；对连续3个月业绩评价不合格的合作方取消当期合作资格。

6、付款方式：

- 此项目的支付方式：合同签订后当月支付合同总金额30%的货款；验收合格后当月支付合同总金额60%的货款；一年质保期到期后当月支付合同总金额10%的货款。以上所有款项均以6个月银行承兑方式支付。如不接受，可在报价时注明付款方式。

衷心期待您的参与！

热切盼望与您共谋发展！

重庆大江杰信锻造有限公司

二0一八年三月三十日

比价定源邀请函附件1

报 价 书

大江杰信锻造有限公司：

我单位报价的6300T下模座新制、上模座修理、保护板新制总价为含17%税：      元。

分项报价：1、 下模座新制                 元，质保期                       天。

2、 保护板新制                 元，质保期                       天。

3、 上模座修理                 元。

付款方式：                               （如不响应报价邀请书约定付款方式，请另行说明）

合同签订后产品交付时间（请报价方按最快交货期填报）：                       天。

报价单位：(盖章)

报价单位法定代表人：(签字和盖章)

委托代理人：

报价单位地址：

报价单位电话：

日  期：

比价定源邀请函附件2

技术质量要求

1.1  模座材料为5CrNiMo    化学成分如下表：

| 材料牌号 | C | Si | Mn | P、S | Cr | Ni | Mo | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5CrNiMo | 0.50～0.60 | ≤0.040 | 0.50～0.80 | ≤0.025 | 0.50～0.80 | 1.40～1.80 | 0.15～0.30 | ≤0.20 |

模座材料化学成分应符合GB/T 11880-2008(模锻锤和大型机械锻压机用模块技术条件)要求；并按GB/T 11880-2008进行超探，超声波检查时，凡内部出现白点、裂纹、缩孔等超标缺陷一律报废，不得使用。乙方应在进行超探前10天通知甲方，由甲方进行探伤跟踪。

1.2  模座钢锭冶炼方法:电弧炉冶炼+炉外精炼+真空处理(脱气、脱氧)，钢锭锻造前必须在钢锭冒口端取试样，作非金属夹杂物检查，其非金属夹杂物应满足：氧化物≤2.5级，硫化物≤2.5级，氧化物+硫化物≤4.5级。

锻造时必须进行墩粗，墩粗比≥2，锻造比≥4，并保证不得有过热、过烧组织。模块锻造后必须退火处理，硬度为HB197～241。

1.3  模座锻件调质后，在模座工作部位（第二、三工位）取2块试样，每块试样乙方分别制作2套试块（试块为冲击试块αk  2件/套，抗压试块δ0.2  1件/套），乙方在试块性能试验完成，零件投入生产的同时，应向甲方移交制作完成的试块一套。调质后的模座硬度为HB269～302。

1.4  乙方质量管理部门应对模座生产的各个工序按GB/T 11880-2008及本协议有关条款进行严格检验把关，交货时应附有质量保证书，质量保证书中应包括该模座的化学成分、外观质量及尺寸、非金属夹杂物含量、超声波探伤结论等，并保证内部不得有白点、裂纹、缩孔等缺陷超标。

1.5  乙方严格按照甲方提供的图纸资料技术要求及本技术协议有关条款进行加工、装配。未经甲方同意，不得降低各零件、部件的加工精度及表面粗糙度。

1.6  图纸技术要求中规定带单独合格证的零件，检验人员应按照图纸资料中所要求的内容出具单独合格证书。

1.7  模座必须整体装配检验，并有检验人员出具合格证明书。

1.8  该模座在甲方使用半年后，由双方人员共同对其进行全面检查，发现问题协商解决；质保期内，在正常使用的前提下出现模座及附件的损坏，乙方负责更换。

1.9  签订合同时双方办理资料交接清单；乙方应严格按图纸技术要求加工相关零件，同时乙方对甲方的图纸资料有保密的义务，交货时甲方提供的图纸资料一起交还甲方。

比价定源邀请函附件3

6300T热模锻模座加工、修理要求

一、上模座修理

经检测，上模座上平面中心部位变形凹陷0.7mm。

修理要求：

1、以上平面最低点为准进行加工修理，铣上平面，保证90%以上见光（该面上原有的划痕可忽略不管）。

2、检查修理上平面的键槽深度，并修理达图。

3、以上平面和键槽为基准镗导柱孔，保证见光。

4、按图纸修理工作平面，保证95%见光。

二、下模座加工

1、下模座新料新制。

2、下模座中的所有配件中只加工 件3、件4、件6、件29、件30，并进行装配。

3、导柱的大小以上模座导套的实际尺寸配作。

三、其余按图纸加工。

重庆大江杰信锻造有限公司

2018年 3月 30日