技术参数

| 主要条款 | 具体内容要求 |
| --- | --- |
| 1、名称及数量 | 吊钩式抛丸机 1台 |
| 2、规格型号 |  |
| 3、供货范围 | 整机及全套夹具、吊具、附件等。 |
| 4、主要用途 | 保证中、小曲轴产品外观质量 |
| 5、主要要求 | 达到精密锻件表面要求，锻件表面达到Sa2.5表面质量要求。 |
| 5、主要技术参数 | 1）清理锻件范围mm:Φ130×450至Φ200×650 2）锻件重量：10-30kg 3）最大装载量Kg：500Kg/钩 4）生产效率；钩/6分钟（调质状态曲轴） 5）生产能力；90-100万件/年 6）总功率Kw：≤40Kw 7）带除尘装置 |
| 6、预验收或出厂验收要求 | 设备制造质量应符合清理设备相应国家标准要求。 设备要求进行预验收和出厂前的试运行验收。 验收项目按技术协议要求执行。 |
| 7、安装调试及有关工作交接点要求 | 设备厂家免费负责现场安装调试，该项目为交钥匙工程。设备使用说明书中应有：技术参数、电器、机械、液压、气动部分的详细说明，设备基础图，平面布置图和使用过程中应注意的事项、维护保养部位及周期等。 |

抛丸机设备技术要求

1、主要结构：新购抛丸机由抛丸器、清理室、吊勾公转和自转装置、提升机、分离器、输送器、流量调整装置、除尘器及管路、钢丸循环系统、电控系统等主要部件构成。

2、工作方式：抛丸清理室需满足其中一个在进行抛丸的同时，另一个可方便装卸工件。

3、电器元件：电器元件采用西门子、施奈德等国际知名品牌元件。

4、备件：提供易损备件明细，并提供两套易损备件。

5、设备结构应方便维修，使用中不得有砂尘等泄漏。

6、承制方办理新安装抛丸机设备安全及环保认证。

7、其它按相关行业标准执行。