# 重庆大江杰信锻造有限公司

厂房地坪改造工程邀请书

一、工程概况：

本工程位于重庆大江杰信锻造有限公司厂区内（具体位置为802厂房），估计厂房地坪需改造的施工面积800㎡。

二、招标人：重庆大江杰信锻造有限公司

三、招标施工内容及要求：

| 1.拆除混凝土层 | 拆除原混凝土层 | 1.破碎混凝土区域边缘采用大切割机切割双缝。 2.挖机破碎、边部人工破碎找平。 3.装载机转运、渣车出渣。 4.人工找平、机械夯实。 |
| --- | --- | --- |
| 2.拆除原混凝土平台26m³ | 平台拆除 | 1.挖机破碎、边部人工破碎找平。 2.装载机转运、渣车出渣。 3.人工找平、机械夯实。 |
| 3.回填基坑面积25㎡，立方90m³ | 回填基坑 | 1.采用拆除的素混凝土回填基坑 2.分层夯实每层厚度不超过30CM厚 3.面层混凝土铺设钢筋14Φ双层双向，间距150@150。 |
| 4.夯填管沟 | 夯填管沟 | 1.采用拆除的素混凝土回填基坑 2.分层夯实每层厚度不超过30CM厚 3.面层混凝土铺设钢筋14Φ双层双向，间距150@150。 |
| 5.浇筑商砼C30厚20CM | 浇筑混凝土 | 1.采用小型激光超平机摊铺混凝土，平整度2M靠尺3mm。 墙边柱脚贴2CM厚珍珠棉 2.混凝土浇筑完48小时后切缝，缝宽5-6mm，缝深6-7CM。切缝面积不易大于36㎡。 3.覆膜养护，水养护7天以上。 |
| 6.耐磨地坪 |  | 采用外资品牌施贝中灰色耐磨材料，为保证颜色均匀度，按每平米5公斤用量，耐磨骨料采用金属骨料。耐磨地坪施工分两次进行撒播材料，使其材料均匀,穿铝鞋作业-单盘机械提浆-3米推尺找平-驾驶型双盘打磨-收光，使耐磨表面平整度2米正负3MM达地坪标准。合格率达80%以上。 |
| 7.固化剂施工 | 固化剂研磨抛光施工工艺、材料 | 采用研磨机将耐磨地面研磨到从150-300-500-800-1000-2000目交叉磨两遍，把混凝土浆吸干净，300目交叉磨两遍，把混凝土浆吸干净，开始下固化剂材料0.22kg/平方米，下了固化剂材料3-4小时后地坪保持水分，用平拖来回交叉拖刷，500目交叉磨两遍带材料0.03kg/平方米左右磨，以此类推直到1000目然后用高速抛光机配合抛光垫对研磨过的地坪区域进行抛光施工-局部地方采用50目磨片交叉两遍处理，地表全部均匀露砂，光泽度良好，达到40-50度以上。 |
| 8.灌缝 |  | 缝内嵌泡沫条，然后打耐候胶，胶深不小于1CM。 |

四、验收要求

1、地坪平整度：2米靠尺不大于3mm, 平整度合格率80%，柱、墙边1米的区域不在范围内。

2、回填部位不得塌陷和开裂，整个地坪不得有明显开裂。

3、新混凝土最薄处不得低于18公分。

4、密封固化剂地面无脚印，光泽度40度以上。

五、 施工工期：以合同签订为准。

六、付款方式：

乙方施工完毕经甲方验收合格（验收工具由乙方提供），甲方收到乙方提交的符合甲方要求的本次付款金额建安发票后，甲方在一个月内向乙方支付95％工程款，以电子承兑支付。剩余5％工程款作为工程保证金，待工程交付使用三年无质量问题情况下，支付给乙方。

七、投标须知

1.投标单位以总价（不含税）进行报价（包工包料），其中包含现场现有垃圾及产生的垃圾外运费，以及维保费、利润、等一切费用。

2．中标人拒绝签订合同或无故不开工，招标人有权取消其中标资格。

3. 无论投标结果如何，投标人在投标过程中所产生的一切费用，招标人均不承担。

4. 联系人、电话：余先生  15923056368

八、投标

1. 投标文件的组成：

（1）企业营业执照及资质证书复印件（加盖单位红色印章）

（2）投标报价单

投标函需用文件袋密封，封口加盖单位红色印章。封面注明投标单位、投标联系人及联系方法。

2.  投标文件递交的时间、地点：

递交时间： 2019 年  6 月   20 日下午 16  时前

递交地点：重庆大江杰信锻造有限公司生产管理部

九．比价议价

最低价中标。

重庆大江杰信锻造有限公司